есть “webasto thermo top c” , нужно заменить штатный контроллер новым на ESP32 с интеграцией в Home assistant через esphome .

Делать это на базе проекта Panjakovich/Webasto-Heater---Replacement-Controller at Webastardo-V3

Этот проект был сделан в ARDUINO IDE под плату Adafruit Feather M0 WiFi. Общение устройства по MQTT с Home assistant. Теперь нужно переделать  под ESPHome и плату ESP32 WROOM-32E. Всю логику.

Теперь нужно автоматизировать управление мощностью. Сейчас есть выпадающий список low/medium/High. Нужно в него добавить вариант idle, при котором будет фактически приостанавливаться горение котла (но не через основной выключатель). Этот select сделать internal и для мониторинга его статуса добавить текстовый датчик. А для выбора пользователя сделать новый select со значениями slow/normal/fast/auto, который будет управлять внутренним. Если пользователь выбирает slow/normal/fast, то соответственно выбираются значения low/medium/High во внутреннем select, но если пользователь выбирает auto, то нужно создать логику:

Сначала (после выбора auto или включения id: heater_switch) включается максимальная мощность (High) и нагревает жидкость до 85 градусов, потом включается средняя мощность (medium) на 5 минут, после чего начинается цикличное отслеживание изменение температуры каждые 2 минуты для постоянной регулировки мощности через internal select (low/medium/ High). Если за эти 2 минуты температура подает белее чем на 6 градусов, то на внутреннем select включается большая мощность, а если температура повышается белее чем на 3 градусов, то включается меньшая мощность. Если уже установлена минимальная мощность (low), а температура повышается 3 контрольных интервала подряд в каждом более чем на 3 градуса, то переходить в idle. Находясь в idle ждать понижения температуры жидкости до новой переменной T градусов. Нужно сделать возможность назначения реальной температуры T пользователем в карточке устройства, изначально по умолчанию она 20 градусов. Когда температура T будет достигнута то из idle разжигать котел в режиме Hight и через 1 минуту переводить в режим medium.